УДК 656.259.12:681.518.52:517.54

М. М. Соколов, А. Г. Ходкевич, К. В. Петракова

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС), г. Омск, Российская Федерация,

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЛЬСОВОЙ ЦЕПИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Аннотация. Работа посвящена возможности определения местоположения железнодорожного подвижного состава на участке железнодорожного пути по значению входного сопротивления рельсовой линии с учётом влияния параметров её аппаратуры и внешних факторов. В статье представлены результаты моделирования изменения значений входного сопротивления участка железнодорожного пути в различных ситуациях на примере кодовой рельсовый цепи частотой 25 Гц, традиционно применяемой в Российской Федерации. Результаты моделирования показали, что возможно использовать значение комплексного входного сопротивления участка железнодорожного пути для определения местоположения  железнодорожного подвижного состава с точностью 50 метров.

Ключевые слова: рельсовая цепь,  путевой участок,  местоположение подвижного состава, комплексное входное сопротивление, моделирование

Maxim M. Sokolov, Anton G. Khodkevich, Ksenija V. Petrakova

Omsk State Transport University (OSTU), Omsk, the Russian Federation,

ASSESSMENT OF THE CHANGES IN THE INPUT RESISTANCE OF THE RAIL CIRCUIT DURING THE MOVEMENT OF RAILWAY ROLLING STOCK

Abstract. This paper examines the feasibility of determining the location of rolling stock on a track section based on the track line's input impedance, taking into account the influence of its equipment parameters and external factors. The article presents the results of modeling track section input impedance changes in various situations using a 25 Hz coded track circuit, traditionally used in the Russian Federation. The modeling results demonstrate that it is possible to use the track section's complex input impedance to determine the location of rolling stock with an accuracy of 50 meters.

Keywords: track circuit, track section, location of a railway rolling stock, complex input impedance, modeling

Введение.

Системы отслеживания поездов в России играют критически важную роль, учитывая масштаб железнодорожной сети, объем перевозок и стратегическое значение железных дорог для экономики и безопасности страны. Эти системы обеспечивают безопасность движения, оптимизацию маршрутов, контроль грузоперевозок и повышение эффективности работы всей транспортной инфраструктуры.

Использование таких систем помогает увеличить пропускную способность поездов по участку. Также, такие системы помогают избежать аварий и катастроф на железной дороге.

Сейчас использование информации о местонахождение поезда является основой для составления графиков приема и отправления, а также для обслуживания, ремонта устройств и маневровой работы на станциях.

Однако данные системы не меняются довольно длительное время и обладают низкой точностью определения местоположения железнодорожного подвижного состава [1].

Кроме рельсовых цепей для точного позиционирования местоположения поездов в настоящее время используют системы спутниковой навигации [2 - 3]. Спутниковые системы навигации становятся незаменимым инструментом в современной транспортной инфраструктуре, включая железнодорожный транспорт. Точность позиционирования спутников позволяет отслеживать положение подвижного состава практически в режиме реального времени, повышая безопасность движения и эффективность управления перевозочным процессом.

Однако важно учитывать специфику железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожные пути часто проходят через тоннели, лесополосы и зоны плотной застройки, что создает помехи для сигналов GPS и ГЛОНАСС. Дополнительно следует отметить влияние рельефа, который наиболее ощущается в горных районах, где сигналы могут отражаться или ослабевать, вызывая ошибки в определении местоположения. Кроме того электромагнитные помехи, создаваемые промышленностью, транспортом и коммуникационными сетями, также негативно влияют на работу приемников спутникового сигнала. Некоторые природные явления, такие как солнечная активность и геомагнитные бури, способны существенно снизить точность позиционирования. Также спутниковые системы навигации имеют слабую защиту от внешних воздействий достаточно создать один лишний сигнал от ложного спутника, чтобы существенно исказить результат позиционирования [4-5].

Также следует отметить, что при использовании систем спутниковой навигации возникает проблема передачи полученной информации  о местоположении с подвижного состава в центр управления. Далеко не вся сеть железных дорог РФ обеспечена системами передачи данных с локомотива по радиоканалу.

Поэтому спутниковые системы навигации в обозримом будущем не могут стать основой систем интервального регулирования движения поездов, обеспечивающих безопасность движения. Поэтому в соответствии с технической политикой компании ОАО «Российские железные дороги» основой обеспечения безопасности движения поездов остаются рельсовые цепи. Дискретность определения местоположения поездов при рельсовых цепях определяется границами рельсовых цепей и при необходимости увеличить дискретность возрастает количество рельсовых цепей, а, следовательно, количество аппаратуры.

В качестве дополнения или даже альтернативы классическим рельсовым цепям авторами предлагается использование значение входного сопротивления типовой аппаратуры согласования, нагруженной на участок рельсовой линии для оценки состояния участка пути, в том числе для отслеживания местоположения железнодорожного подвижного состава.

Суть предложения – в отслеживании изменения входного сопротивления (Zвх) при свободном состоянии путевого участка, при вступлении подвижного состава и его проследовании по участку, а также при нарушении целостности рельсовой нити.

Целью работы является оценка возможность использования значение комплексного входного сопротивления участка железнодорожного пути для уточнения местоположения  железнодорожного подвижного состава в классических рельсовых цепях.

Материалы и методы.

Проанализируем, как изменяются диапазоны значений активной и реактивной составляющих входного сопротивления для традиционной схемы рельсовой цепи (РЦ), где контроль изменения входного сопротивления может выступать в качестве дополнительной функции, для повышения точности определения состояния путевого участка.

Метод контроля состояния путевого участка с помощью мониторинга входного сопротивления может быть применим к различным типам рельсовых цепей. На основе универсальной имитационной модели рассмотрим конкретный случай для оценки эффективности метода на примере перегонной кодовой рельсовой цепи с частотой сигнального тока 25 Гц, которая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Перегонная кодовая РЦ 25 Гц

Питание осуществляется от высоковольтной линии переменного тока частотой 50 Гц, а сигнальный ток частотой 25 Гц получается на выходе статического преобразователя частоты ПЧ 50/25-100. В таком случае типовая аппаратура, применяемая на питающем конце, содержит следующие элементы: ограничительный резистор, изолирующий трансформатор и дроссель-трансформатор.

К аппаратуре, применяемой на релейном конце относятся: дроссель-трансформатор, изолирующий трансформатор, путевой фильтр и путевой приемник (на примере реле 
ИВГ-М).

Все выражения и графики, представленные в данной работе с целью проанализировать поведение входного сопротивления при различных значениях влияющих параметров, чтобы получить эффективный метод контроля состояния путевого участка были реализованы с помощью Smath Studio – российского программного обеспечения для выполнения инженерных расчетов [6].

Схема замещения кодовой РЦ 25 Гц имеет вид, представленный на рисунке 2:

Рисунок 2 − Схема замещения кодовой РЦ 25 Гц

Матрицы типовых элементов для моделирования взяты из справочника [7]:

− коэффициенты матрицы ограничивающего резистора:

120001

− коэффициенты четырехполюсника изолирующего трансформатора ИТп типа ПРТ-А:

ИТп=9,152,4ej36°0,006e-j65°0,11

− коэффициенты четырехполюсника дроссель-трансформатора ДТп типа ДТ 1-150:

ДТп=30,05ej35°0,302e-j60°0,333

Четырехполюсник питающего конца получается в результате перемножения матриц:

| Ан=1R001∙ИТп∙ДТп | (1) |
| --- | --- |

Ан=120001∙9,152,4ej36°0,006e-j65°0,11∙30,05ej35°0,302e-j60°0,333

Коэффициенты четырехполюсника питающего конца в результате перемножения:

Ан=34,81e-j15.78; Bн=8,428ej4,78°; Cн=0,051e-j61,93°; Dн=0,037e-j0.23°.

− Коэффициенты четырехполюсника дроссель-трансформатора ДТр типа ДТ 1-150:

ДТр=0,3330,525ej40°0,49e-j70°3

− коэффициенты четырехполюсника изолирующего трансформатора ИТр типа ПРТ-А:

ИТр=0,112,4ej36°0,006e-j65°9,15

Четырехполюсник релейного конца получается в результате перемножения матриц:

| Ак=ДТр∙ИТр∙1Rд01 | (2) |
| --- | --- |

Ак=0,3330,525ej40°0,49e-j70°3∙0,112,4ej36°0,006e-j65°9,15∙1Rд01

Коэффициенты четырехполюсника релейного конца в результате перемножения:

Ак=0,037e-j0.21; Bк=8,432ej5,12°; Cк=0,072e-j68,79°; Dк=36,45e-j22.67°.

Вторичными параметрами двухпроводной рельсовой линии (РЛ) являются волновое сопротивление ZВ и коэффициент распространения γ, вычисляемые через первичные параметры: Rи – сопротивление изоляции рельсовой линии, которое зависит от состояния балласта; Zр – удельное сопротивление рельсов, которое в свою очередь зависит от частоты сигнального тока [7].

.

| Zв=Zp∙Rи | (3) |
| --- | --- |
| γ=ZpRи | (4) |

Коэффициенты четырехполюсника РЛ в нормальном режиме:

| Арл=Dрл=ch(γl); Bрл=Zв∙shγl; Cрл=1Zв∙shγl | (5) |
| --- | --- |

Коэффициенты четырехполюсника рельсовой линии [РЛl-x], длиной (l-x) км от начала до места нахождения шунта x:

| РЛl-x=ch((l-x)∙γZв∙sh((l-x)∙γ)1Zв∙sh((l-x)∙γ)ch((l-x)∙γ | (6) |
| --- | --- |

Коэффициенты четырехполюсника шунта (колесных пар) [РЛRШ]:

| [РЛRШ]=101RШ1 | (7) |
| --- | --- |

Коэффициенты четырехполюсника рельсовой линии [РЛx], длиной (x) км от места нахождения шунта x до конца рельсовой линии:

| РЛХ=ch(x∙γ)Zв∙sh(x∙γ)1Zв∙sh(x∙γ)ch(x∙γ) | (8) |
| --- | --- |

Поскольку в данном режиме дополнительное влияние на параметры РЛ оказывает шунт с сопротивлением Rш, то обобщенный четырехполюсник РЛш находится перемножением матриц [11]:

| [РЛш] = [РЛl-x]∙ [РЛRШ]∙ [РЛх] | (10) |
| --- | --- |

Для отображения поведения входного сопротивления в разных режимах необходимо задать значения параметров, влияющих на функционирование рельсовой линии:

− нормативное удельное сопротивление рельсов при частоте сигнального тока 25 Гц и медных приварных соединителях: Zp=0,5ej52°;

− диапазон изменения удельного сопротивления изоляции двухниточной рельсовой линии начиная от нормативного минимального значения: Rи=1 – 3 Ом∙км;

− нормативное значение сопротивления между смежными рельсами изолирующего стыка в процессе эксплуатации должно быть не менее 50 Ом, примем данное значение как сопротивление полного обрыва. Для моделирования неполного обрыва примем значение Rо = 1 Ом;

− за сопротивления поездного шунта примем нормативное значение Rш =0,06 Ом;

− входное сопротивление фильтра ФП-25, нагруженного путевым реле типа ИВГ-М численно ровно 200 Ом.

При моделировании для предлагаемого метода проанализируем, как изменятся активная и реактивная составляющие входного сопротивления в нормальном, шунтовом и контрольном режимах при разных длинах путевого участка (l), начиная от минимально-допустимой длины блок-участка (1000 м) и заканчивая принятой максимальной длиной для выбранного типа рельсовой цепи (2500 м).

Результаты.

На основании расчетных формул, получаем значения активной и реактивной составляющих входного сопротивления в нормальном режиме при разных значениях сопротивления изоляции (Rи). На рисунке 3 представлены результаты изменения Im(Zвх) и Re(Zвх) для l = 1000 м.

Рисунок 3 – Изменение активной и реактивной составляющих входного сопротивления в нормальном режиме (l=1000 м)

Рисунок 3 демонстрирует прямую зависимость между сопротивлением изоляции и активной/реактивной составляющими входного сопротивления: увеличение сопротивления изоляции приводит к их росту. Поскольку сопротивление изоляции является важным параметром, влияющим на значение Zвх во всех режимах работы, и его снижение указывает на возможные проблемы, такие как загрязнение балласта песком или перевозимым углём, что может привести к нарушению нормального действия рельсовой линии, то на основе данной зависимости можно установить пороги для предупреждающей диагностики.

Для анализа динамики изменения Im(Zвх) и Re(Zвх) в шунтовом режиме при разных значениях сопротивления изоляции на рисунке 4 представлены результаты моделирования для l = 1000 м, где в виде сплошных линий отображено изменение Zвх по всей длине путевого участка, точками отмечены места контроля нахождения шунта, отсчет места нахождения шунта начинается с релейного конца, за последнюю координату места нахождения шунта принят питающий конец (Хш = 1000 м). Для наглядности того, как отличаются диапазоны изменений Im(Zвх) и Re(Zвх) в двух рассмотренных режимах при разных значениях сопротивления изоляции на рисунке также показано изменение входного сопротивления в нормальном режиме.

Рисунок 4 – Изменение активной и реактивной составляющих входного сопротивления в нормальном и шунтовом режимах (l=1000 м)

− начиная с середины рельсовой цепи и до питающего конца значения входного сопротивления при разном сопротивлении изоляции принимают близкие значения.

В рамках заключительной части анализа влияния минимально-допустимой длины блок участка l = 1000 м на входное сопротивление, рассмотрим, как отличаются диапазоны Im(Zвх) и Re(Zвх) в контрольном режиме. Подставив все исходные данные в формулы расчета входного сопротивления из [7], получаем результаты изменения активной и реактивной составляющих входного сопротивления для контрольного режима при разных значениях сопротивления изоляции. На рисунке 5 представлены результаты моделирования, где в виде сплошных линий отображено изменение Zвх по всей длине путевого участка, точками на сплошных линиях отмечены места контроля нахождения обрыва, отсчет места нахождения обрыва начинается с релейного конца, за последнюю координату места нахождения обрыва принят питающий конец ( Хо = 1000 м), значения Zвх при неполном обрыве обозначены знаком «». С целью сравнения диапазонов Im(Zвх) и Re(Zвх) в контрольном режиме со значениями в нормальном режиме изменение значений входного сопротивления в нормальном режиме при различных значениях сопротивления изоляции показано в виде точек.

Рисунок 5 – Сравнение диапазонов изменения Im(Zвх) и Re(Zвх) в контрольном режиме со значениями в нормальном режиме при разных значениях сопротивления изоляции (l=1000 м)

Анализ данных на рисунке 5 позволяет установить:

− значения входного сопротивления в случае частичного и полного обрыва существенно различаются между собой и лежат выше относительно значений в нормальном режиме;

− значения входного сопротивления при частичном обрыве для различного сопротивления изоляции четко различимы, в то время как при полном обрыве наблюдается пересечение значений.

В рамках дальнейшего моделирования рассмотрим поведение входного сопротивления в трех режимах работы рельсовой цепи при увеличении длины путевого участка. На рисунке 6 представлены диапазоны изменения Im(Zвх) и Re(Zвх) во всех режимах при различных значениях сопротивления изоляции для максимальной длины, возможной для выбранного типа РЦ (l=2500 м).

Для того, чтобы провести комплексный сравнительный анализ влияния длины путевого участка на активную и реактивную составляющие входного сопротивления представим данные на рисунке 7 во всех режимах при различных значениях сопротивления изоляции для l=1000 м.

Рисунок 6 – Графики изменения входного сопротивления во всех режимах (l=2500 м)

Рисунок 7 – Графики изменения входного сопротивления во всех режимах (l=1000 м)

Общие закономерности, выявленные при моделировании с разными длинами путевого участка и фиксированном значении нагрузки:

− чем больше длина путевого участка, тем ближе друг к другу диапазоны значений входного сопротивления в разных режимах;

− увеличение длины путевого участка приводит к тому, что значения Im(Zвх) и Re(Zвх) при неполном обрыве частично попадают в диапазон значений при полном обрыве;

− для участка большой протяженности (2500м) при выбранном шаге дискретизации различия между значениями в выбранных точках контроля незначительны (порядка сотых долей Ом), в то время как на коротком участке (1000 м) сохраняется возможность определения, как местоположения подвижного состава, так и повреждений линии с заданной точностью.

Полученные при моделировании результаты соответствуют классической теории работы рельсовых цепей [7,8].

Выводы

Рассмотренный метод использования значение входного сопротивления типовой аппаратуры согласования, нагруженной на участок рельсовой линии для оценки состояния участка пути способен устранить ряд недостатков, присущих традиционным рельсовым цепям. В частности, решает проблему низкой информативности, переходя к более детальной диагностике, что достигается за счет способности различать значения входного сопротивления в разных режимах РЦ и тем самым позволяя определять причину занятости участка: связано ли это с переходом в состояние защитного отказа в случае нарушения целостности рельсов или с движущимся составом. Кроме того, такая система диагностики состояния путевого участка способна контролировать местоположение подвижного состава и обрыва на участке с выбранной точностью. Для коротких участков (1000 м) достижима точность 50 метров с возможностью уменьшения при необходимости, в то время как для протяженных участков (2500 м) оптимизация шага измерений до 100 м и более сохраняет функциональность системы. Полученные данные, позволяют сделать вывод, что даже с применением текущей аппаратуры РЦ потенциально возможно обеспечить точность определения координаты подвижного состава или обрыва рельсовой нити равную 50 м, для длины РЦ  равной 1000 м и  точность 100 м – для длины рельсовой цепи равной 2500 м

Поскольку такой метод контроля состояния путевого участка не требует замены существующей аппаратуры РЦ и лишь дополняет ее измерительными устройствами, его внедрение не нарушает работу действующих систем, таких как автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) или автоблокировка, что упрощает процесс интеграции [8 –9].

Независимо от длины участка, на интервале от середины контролируемого участка до питающего конца наблюдается тенденция сближения значений входного сопротивления при разных значениях сопротивления изоляции в момент нахождения подвижного состава на участке. Это явление может быть предметом дальнейших исследований с целью достижения результатов, аналогичных тем, которые прослеживаются при свободном состоянии участка, когда наблюдая за снижением входного сопротивления можно делать вывод об ухудшении сопротивления изоляции.

Учитывая выше перечисленные факторы, логичным шагом является исследование возможности работы системы диагностики при уходе от традиционной аппаратуры рельсовых цепей.

Список литературы

1. Railway Signalling & Interlocking  : international Compendium : book / ed.: G. Theeg, S. Vlasenko. - Hamburg : DVV Media Group GmbH, 2019. - 552 p.

2. Бородкин, А. В. / Обзор технологий идентификации и позиционирования железнодорожного подвижного состава // Вестник Института проблем естественных монополий: Техника железных дорог. 2023. № 2 (62). С. 49–55. EDN: GJRHZO.

3. Рябов И.В., Макаров А.Е. Повышение точности позиционирования подвижных объектов с помощью сигналов глобальных навигационных спутниковых систем // Радиотехника. 2020. Т. 84, № 9 (17). С. 49–57. DOI: 10.18127/j00338486-202009(17)-04. EDN: GRKQFU

4. Дмитриева Т. П. Анализ рисков сбоев спутниковых навигационных систем и способы минимизации угроз безопасности //  Т. П. Дмитриева, М. Ю. Сергеев / Известия РАН. Энергетика.  2023.  № 5.

5. Елизаров Д. А. Анализ применимости спутниковых систем глобального позиционирования на железнодорожном транспорте / Д. А. Елизаров, М. М. Соколов, А. И. Давыдов // Автоматика, связь, информатика. – 2025. – № 12. – С. 10-12.

6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025668393 Российская Федерация. Программа расчета входного сопротивления рельсовой цепи : заявл. 09.06.2025 : опубл. 15.07.2025 / М. М. Соколов, К. В. Петракова ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения».

7. Тарасов Е.М. Математическое моделирование рельсовых цепей с распределенными параметрами рельсовых линий: Учебное пособие. – Самара: СамГАПС,2003. - 118 с.

8. В.С. Аркатов, Ю.В. Аркатов, С.В. Казеев, Ю.В. Ободовский.  Рельсовые цепи магистральных железных дорог: Справочник  3-е издание, переработанное и дополненное  Москва, Издательство «ООО Миссия-М», 2006. - 496 с.

9. 	M. Sokolov and A. Khodkevich «On Modeling a Section of Railway Track for the Purpose of Analyzing Changes in the Value of Input Impedance» 2025 International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon), Sochi, Russian Federation, 2025, pp. 450-454, doi: 10.1109/SmartIndustryCon65166.2025.10986123.

10. M. Sokolov, A. Khodkevich «Application of Conformal Mappings to Determine the Location of Rolling Stock on a Section of a Rail-Wire Line» 2025 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), Sochi, Russian Federation, 2025, pp. 935-939, doi: 10.1109/ICIEAM65163.2025.11028456.

References

- Theeg G, Vlasenko S 2019 Railway Signalling & Interlocking: international Compendium: book (Hamburg: DVV Media Group GmbH) p 552

- Borodkin A.V. Review of Technologies for Identification and Positioning of Railway Rolling Stock // Bulletin of the Institute for Problems of Natural Monopolies: Railroad Engineering. 2023. No. 2 (62). Pp. 49–55. EDN: GJRHZO.

- Ryabov I.V., Makarov A.E. Improving Accuracy of Mobile Object Positioning Using Signals from Global Navigation Satellite Systems // Radiotekhnika. 2020. Vol. 84, no. 9 (17). Pp. 49–57. DOI: 10.18127/j00338486-202009(17)-04. EDN: GRKQFU

- Dmitrieva T.P., Sergeev M.Yu. Analysis of Risks of Failures in Satellite Navigation Systems and Methods to Minimize Security Threats // Izvestiya RAN. Energetics. 2023. No. 5.

- Elizarov D.A., Sokolov M.M., Davydov A.I. Analysis of Applicability of Global Positioning Satellite Systems on Rail Transport // Avtomatika, Svyaz', Informatika. 2025. No. 12. Pp. 10–12.

- Sokolov M. M., Petrakova K. V. Certificate of state registration of computer program RU 2025668393, 15.07.2025.

- Tarasov E.M. Mathematical Modeling of Track Circuits with Distributed Parameters of Rail Lines: Study Guide. Samara: SamGAPS Publ., 2003. 118 p.

- Arkatov V S, Arkatov Ju V, Kazeev S V, Obodovskij Ju V. 2006 Rel'sovye cepi magistral'nyh zheleznyh dorog [Track circuits of mainline railways] (Moskow: Missiia-M) p 496

- M. Sokolov and A. Khodkevich «On Modeling a Section of Railway Track for the Purpose of Analyzing Changes in the Value of Input Impedance» 2025 International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon), Sochi, Russian Federation, 2025, pp. 450-454, doi: 10.1109/SmartIndustryCon65166.2025.10986123.

- M. Sokolov, A. Khodkevich «Application of Conformal Mappings to Determine the Location of Rolling Stock on a Section of a Rail-Wire Line» 2025 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), Sochi, Russian Federation, 2025, pp. 935-939, doi: 10.1109/ICIEAM65163.2025.11028456.

| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ Соколов Максим Михайлович Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС). Маркса пр., д. 35, г. Омск, 644046, Российская Федерация. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика», ОмГУПС. Тел.: +8 (3812) 311872. E-mail: SokolovMM@mail.ru | INFORMATION ABOUT THE AUTHORS Sokolov Maxim Mikhailovich Omsk State Transport University (OSTU). 35, Marx st., Omsk, 644046, the Russiаn Federation. Ph. D. in Engineering, Associate Professor of the department «Railway Signaling and Interlocking», OSTU. Тел.: +8 (3812) 311872. E-mail: SokolovMM@mail.ru |
| --- | --- |
| Ходкевич Антон Геннадьевич Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС). Маркса пр., д. 35, г. Омск, 644046, Российская Федерация. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика», ОмГУПС. Тел.: +8 (3812) 311872. E-mail: ait-omgups@mail.ru Петракова Ксения Владиславовна Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС). Маркса пр., д. 35, г. Омск, 644046, Российская Федерация. Студент Тел.: +8 (3812) 311872. E-mail: ait-omgups@mail.ru | Khodkevich Anton Gennad'evich Omsk State Transport University (OSTU). 35, Marx st., Omsk, 644046, the Russiаn Federation. Ph. D. in Engineering, head of department «Railway Signaling and Interlocking», OSTU. Тел.: +8 (3812) 311872. E-mail: ait-omgups@mail.ru Petrakova Ksenija Vladislavovna Omsk State Transport University (OSTU). 35, Marx st., Omsk, 644046, the Russiаn Federation. Student Тел.: +8 (3812) 311872. E-mail: ait-omgups@mail.ru |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ Соколов М. М. Оценка изменения входного сопротивления рельсовой цепи при движении железнодорожного подвижного состава [Текст] / М. М. Соколов, А. Г. Ходкевич, К. В. Петракова // Известия Транссиба / Омский гос. ун-т путей сообщения. – Омск. – 2025. | BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION Sokolov M. M., Khodkevich A. G., Petrakova K. V. Аssessment of the changes in the input resistance of the rail circuit during the movement of railway rolling stock. Journal of Transsib Railway Studies, 2025. |

2.9.4. – Управление процессами перевозок;

6. Системы и устройства автоматики и телемеханики, предназначенные для управления перевозочным процессом, их эксплуатация, методы построения и испытания.

7. Развитие технических средств и систем управления, цифровизация управления транспортными технологическими процессами.

8. Информационное, математическое и алгоритмическое обеспечение систем управления, включая методологию исследования и проектирования.

9. Формализованное описание, оптимизация и имитационное моделирование систем управления.

2.3.3. – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами.

6. Научные основы и методы построения интеллектуальных систем управления технологическими процессами и производствами.

7. Теоретические основы и методы моделирования и управления организационно-технологическими системами и киберфизическими производственными комплексами.

8. Научные основы, модели и методы идентификации производственных процессов, комплексов и интегрированных систем управления и их цифровых двойников